RoboMaster雷达系统研究性项目设计与开发文档

文档版本：V1.0
适用赛季：RoboMaster 机甲大师赛
面向对象：RM 参赛团队、雷达方向算法与工程开发者
文档状态：正式发布版
编制日期：2026 年 9 月

## 目 录

## 第 1 章 项目概述

### 1.1 项目背景与意义

RoboMaster 赛事中，雷达系统是全局态势感知的核心节点，承担敌方目标全域定位、运动轨迹跟踪、战术预警、超视距火力引导等核心职能，是决定团队对抗上限的关键技术之一。2026 赛季雷达技术已形成激光雷达点云感知、多传感器融合、SDR 软件无线电、单目视觉雷达、无人机反制五大主流技术方向，各类开源方案迭代迅速，但技术体系分散、工程陷阱多、新手入门门槛高的问题突出。

本项目以 “研究 + 落地” 双目标为导向，系统性整合赛季前沿开源方案的架构设计、实现逻辑、关键技术结点与工程避坑经验，构建一套完整的雷达系统开发体系，帮助新手团队在 4-8 周内完成具备赛场竞争力的雷达系统研发，同时为技术进阶提供研究框架。

### 1.2 设计目标与核心性能指标

#### 核心功能目标

实现赛场全域敌方目标的 3D 定位与持续跟踪，输出统一世界坐标系下的目标列表；

支持多传感器冗余感知，单传感器故障时系统可降级运行，保障基础作战能力；

兼容低成本与高端硬件配置，提供分级落地路径，适配不同预算的参赛队伍；

预留战术扩展接口，支持超视距吊射、盲区预警、无人机反制等进阶功能。

#### 量化性能指标

| 指标项 | 入门级方案 | 进阶级方案 | 高端级方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标定位精度 | ≤1.0m | ≤0.6m | ≤0.3m |
| 系统处理帧率 | ≥30fps | ≥60fps | ≥120fps |
| 端到端延迟 | ≤100ms | ≤50ms | ≤20ms |
| 目标跟踪成功率 | ≥85% | ≥92% | ≥96% |
| 最大探测距离 | 20m | 30m | 40m |

### 1.3 技术选型原则

新手友好优先：优先选择工程化完善、文档齐全、社区活跃的开源方案，避免从零造轮子；

模块化解耦：各子系统独立设计、接口统一，支持分步开发、按需组装；

性能与成本平衡：提供多档硬件与算法选型，兼顾效果与预算；

赛场鲁棒性：所有方案均经过实战验证，重点考虑环境干扰、故障容错等赛场场景。

## 第 2 章 总体系统架构设计

### 2.1 总体架构范式：模块化后融合架构

本项目采用传感器级后融合架构作为核心范式，各感知子系统独立完成数据处理与目标解算，仅在数据输出层进行统一融合。该架构开发难度低、故障隔离性强、调试方便，是新手团队的最优选择。

系统整体分层架构：

感知层：激光雷达、视觉识别、SDR 无线电、单目雷达、反制感知五大子系统并行独立运行；

融合中心层：负责时间同步、坐标统一、数据关联、状态加权融合、故障降级管理；

应用输出层：输出全局目标列表、战术预警信息、火力引导数据与人机交互界面。

### 2.2 五大技术模块定位与依赖关系

| 模块名称 | 核心定位 | 依赖基础 | 开发优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光雷达点云感知子系统 | 核心 3D 感知，抗环境干扰 | 无（基础核心模块） | P0 |
| 多传感器融合处理子系统 | 系统中枢，多源数据整合 | 激光雷达 / 视觉 / SDR 至少其一 | P0 |
| SDR 软件无线电感知子系统 | 官方数据补全，零误差定位 | 无（独立增强模块） | P1 |
| 低成本单目视觉雷达子系统 | 低成本替代，无激光雷达时的基础方案 | 无（独立入门模块） | P1 |
| 无人机跟踪与反制子系统 | 空中目标防御，进阶功能 | 激光雷达 + 视觉基础模块 | P2 |

### 2.3 系统核心工作流

数据采集：各传感器并行采集原始数据（点云、图像、射频信号），打上硬件时间戳；

单源处理：各子系统独立完成预处理、目标检测 / 解算，输出标准化的目标数据；

同步对齐：融合中心基于统一时间基准，对多源数据进行时间插值与空间坐标统一；

关联融合：通过匈牙利匹配完成目标 ID 关联，采用动态加权策略输出融合后的目标状态；

输出分发：将全局目标列表通过 UDP / 串口分发给步兵、英雄车等作战单位，同时输出到人机交互界面。

## 第 3 章 子系统详细设计与实现

### 3.1 激光雷达点云感知子系统

#### 3.1.1 技术选型与架构

采用哈工大深圳南工骁鹰点云聚类优先 + 轻量视觉校验架构，兼顾速度与准确率，是 2026 赛季纯点云感知的标杆方案。

核心处理流水线：

Plain Text 原始点云输入 → 直通滤波 → 体素下采样 → 地面分割 → 欧式聚类 → 卡尔曼跟踪 → 目标输出

#### 3.1.2 详细实现流程

##### 步骤 1：点云预处理

直通滤波：限定赛场三维空间范围（X:[-8,8] m、Y:[-15,15] m、Z:[0.1,2.0] m），剔除边界外无效点云；

体素下采样：采用 0.05m 分辨率体素栅格降采样，远距离区域（>15m）放宽至 0.08m，平衡精度与计算量。

##### 步骤 2：地面点剔除

采用 RANSAC 平面拟合算法：

随机选取 3 个点拟合地面平面方程 ax + by + cz + d = 0；

计算所有点到平面的垂直距离，距离小于 0.08m 判定为地面内点；

迭代 100 次优化平面参数，最终剔除全部地面点云。

工程优化：仅对 Z<0.5m 的下半部分点云做平面拟合，处理速度提升 40%。

##### 步骤 3：目标欧式聚类

基于八叉树加速的欧式聚类算法：

构建点云八叉树空间索引，加速邻近点搜索；

以 0.35m 为搜索半径，将邻近点归入同一聚类；

过滤点数不在 [15, 800] 区间的聚类，排除噪点与大型障碍物。

输出信息：每个聚类的 3D 包围盒、质心坐标、点云数量、平均反射强度。

##### 步骤 4：目标跟踪与 ID 关联

采用匈牙利匹配 + 卡尔曼滤波框架：

卡尔曼滤波器预测上一帧目标在当前帧的位置与速度；

以欧氏距离为代价构建匹配矩阵，匈牙利算法求解最优关联；

匹配成功则更新滤波器状态，匹配失败则新建目标轨迹或标记丢失。

关键参数：最大匹配距离 0.5m，目标丢失容忍 3 帧。

#### 3.1.3 关键技术结点

动态聚类阈值：聚类距离随目标距离线性增大，避免远距离点云稀疏导致的目标分裂

cpp float cluster_radius = 0.35f + 0.012f * target_distance;

静态障碍物过滤：预存赛场固定障碍物（前哨站、基地、立柱）的坐标模板，通过位置匹配剔除静态点；

多雷达拼接：双雷达方案通过外参矩阵将两雷达坐标系统一到世界坐标系，再进行融合聚类。

#### 3.1.4 工程陷阱与规避

| 陷阱现象 | 根本原因 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| 地面剔除残留，误将地面判为目标 | 赛场地面不平整、雷达安装倾斜 | 增加 Z 轴高度裕量，结合雷达安装倾角做平面补偿 |
| 远距离目标分裂为多个聚类 | 点云稀疏、反射强度弱 | 动态调整聚类阈值，合并邻近小聚类，加入反射强度约束 |
| 高速目标跟踪 ID 频繁切换 | 帧间位移大于匹配阈值 | 提高点云帧率，加入运动模型预测，增大匹配容忍距离 |
| 场地立柱误判为机器人 | 静态障碍物未过滤 | 提前录入场地静态地图，做位置匹配与几何特征校验 |

### 3.2 多传感器融合处理子系统

#### 3.2.1 技术选型与架构

采用东北大学 T-DT 战队后融合架构，模块完全解耦，降级机制完善，是 2026 赛季工程化程度最高的融合方案。

#### 3.2.2 详细实现流程

##### 步骤 1：单源目标输出标准化

各子系统输出统一格式的目标数据：

视觉模块：YOLOv12n 检测机器人与装甲板，PnP 算法解算相机坐标系下 3D 坐标，输出目标 ID、像素坐标、3D 坐标、置信度、类别；

激光雷达模块：输出世界坐标系下 3D 坐标、运动速度、点云置信度；

SDR 模块：输出官方机器人 ID、血量、弹量、世界坐标、更新时间戳。

##### 步骤 2：时间同步

硬件层：通过硬件触发脉冲同时触发相机曝光与雷达点云采样，同步精度 < 1ms；

软件层：所有数据绑定统一时间戳，融合时通过线性插值对齐到同一时间基准；

SDR 补偿：信息波更新频率低（10Hz），通过卡尔曼预测补全中间时刻位置。

##### 步骤 3：空间坐标统一

通过三级坐标转换链，将所有传感器坐标系统一到赛场世界坐标系：

Plain Text 传感器坐标系 → 雷达站车体坐标系 → 赛场世界坐标系

每级转换通过 4×4 变换矩阵实现，转换误差控制在 0.1m 以内。

##### 步骤 4：数据关联与状态融合

数据关联：以欧氏距离为代价，匈牙利算法完成多源目标的 ID 匹配，匹配阈值 1.0m；

动态加权融合：根据目标距离与传感器特性动态分配权重：

近距离（<8m）：视觉权重 0.7，雷达权重 0.3；

中距离（8-15m）：视觉权重 0.5，雷达权重 0.5；

远距离（>15m）：视觉权重 0.2，雷达权重 0.8；

SDR 数据：坐标权重 0.9，用于修正系统长期漂移。

#### 3.2.3 关键技术结点

三级降级容错机制：

视觉失效 → 纯雷达 + SDR 工作；

雷达失效 → 单目视觉 + PnP 定位；

全部感知失效 → SDR 纯数据维持基础感知。

目标置信度管理：每个目标维护融合置信度，低于阈值则从目标列表移除，避免幽灵目标残留；

坐标原点校准：赛前通过基地、前哨站等多个固定特征点，校准世界坐标系原点与航向。

#### 3.2.4 工程陷阱与规避

| 陷阱现象 | 根本原因 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| 融合后目标位置跳变 | 时间不同步、外参标定误差 | 严格硬件同步，重新标定外参，增加滤波平滑 |
| 同一目标被识别为多个 | 数据关联失败、匹配阈值过大 | 调小匹配阈值，加入目标类别、外观特征约束 |
| 雷达站晃动导致定位漂移 | 安装结构松动、云台震动 | 加固安装结构，加入 IMU 补偿雷达姿态 |
| 全场坐标偏移 | 场地原点标定偏差 | 赛前用 4 个以上固定特征点重新校准原点 |

### 3.3 SDR 软件无线电感知子系统

#### 3.3.1 技术选型与架构

采用东北大学 T-DT RM_sdr方案，纯软件实现，兼容主流 SDR 硬件，解析延迟 < 20ms，是 2026 赛季性价比最高的感知增强方案。

核心处理流程：

Plain Text 射频信号接收 → 下变频 → 低通滤波 → GFSK解调 → 帧同步 → CRC校验 → 协议解析 → 数据输出

#### 3.3.2 详细实现流程

##### 步骤 1：硬件与信号采集

硬件选型：入门用 RTL-SDR v3（约 100 元），进阶用 PlutoSDR（约 500 元）；

接收频段：2.4GHz ISM 频段（官方信息波频段）；

采样率设置：2Msps，满足 GFSK 信号带宽要求。

##### 步骤 2：基带信号处理（GNU Radio 实现）

多信道下变频：将 2.4GHz 射频信号下变频到基带；

低通滤波：500kHz 带宽低通滤波器，滤除带外噪声；

GFSK 正交解调：频偏 ±125kHz，符号速率 250kbps，输出二进制比特流。

##### 步骤 3：数据链路层解析

帧同步：搜索同步字 0xAA55，确定帧起始位置；

CRC 校验：CRC-16 校验，丢弃错误帧；

协议解包：按照 RM 官方通信协议解析字段，包含机器人 ID、位置坐标（x/y float 型）、血量、弹量等。

##### 步骤 4：数据分发

通过 UDP 协议向雷达主系统发布解析数据，更新频率与官方信息波同步（10Hz）。

#### 3.3.3 关键技术结点

天线部署优化：采用全向高增益天线，部署在雷达站最高点，避免金属结构遮挡；

自动信道扫描：赛前自动扫描 16 个信道，锁定官方工作信道；

轨迹平滑插值：配合卡尔曼滤波对 10Hz 数据做插值预测，输出 30Hz 以上的平滑轨迹。

#### 3.3.4 工程陷阱与规避

| 陷阱现象 | 根本原因 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| 信号弱、丢包严重 | 天线遮挡、增益不足 | 加高天线位置，更换高增益天线，调整朝向 |
| 解调错误率高 | 频偏未校准、采样率偏差 | 加入自动频偏校正（AFC），使用高精度时钟源 |
| 解析数据乱码 | 帧同步失败、字节序错误 | 多重同步字校验，确认大小端格式 |
| 违规风险 | 误开启发射功能干扰赛场 | 严格禁用发射链路，仅做接收功能开发 |

### 3.4 低成本单目视觉雷达子系统

#### 3.4.1 技术选型与架构

采用厦门理工 PFA 单应性矩阵映射方案，零激光雷达硬件，成本仅百元级，适合预算有限的新手团队快速落地。

核心流程：

Plain Text 相机标定 → 场地单应性矩阵计算 → 目标检测 → 地面点映射 → 轨迹跟踪 → 全局坐标输出

#### 3.4.2 详细实现流程

##### 步骤 1：场地标定（最关键步骤）

采集标定图像：相机固定在雷达站位置，拍摄包含赛场特征点的全景图像；

选取标记点：至少 8 个已知世界坐标的特征点（基地四角、前哨站、能量机关等）；

求解单应性矩阵：通过 OpenCV findHomography() 函数计算像素坐标 (u,v) 到世界二维坐标 (x,y) 的映射矩阵，RANSAC 算法剔除外点；

精度验证：用额外标记点验证映射误差，误差 > 0.5m 则重新标定。

##### 步骤 2：目标检测与地面点提取

YOLOv12n 检测敌方机器人，输出目标检测框；

取检测框底部中心点作为机器人与地面的接触点；

通过单应性矩阵将像素坐标转换为赛场世界坐标。

##### 步骤 3：盲区预测与跟踪

建立场地障碍物几何模型，计算视野盲区范围；

目标进入盲区时，卡尔曼滤波维持轨迹预测；

目标重新出现时，完成 ID 关联匹配。

#### 3.4.3 关键技术结点

相机安装要求：高度≥3m，俯角 30°-45°，视野覆盖全场，安装绝对稳固；

畸变校正：提前完成相机内参标定，校正图像径向畸变；

高度补偿：针对远距离目标的高度差导致的投影偏差，加入距离补偿系数。

#### 3.4.4 工程陷阱与规避

| 陷阱现象 | 根本原因 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| 远距离定位误差急剧增大 | 单应性矩阵仅适用于平面，远距投影畸变 | 分区标定，加入距离补偿系数 |
| 相机轻微晃动就完全失效 | 标定对姿态极度敏感 | 加固安装结构，赛前必须重新标定 |
| 遮挡时定位点偏移 | 检测框底部不在真实地面 | 检测车轮 / 装甲板底部替代检测框底边 |
| 光线变化导致检测失效 | 纯视觉依赖光照条件 | 增加曝光补偿，训练多光照场景数据集 |

### 3.5 无人机跟踪与反制子系统

#### 3.5.1 技术选型与架构

采用二级跟踪架构：广角相机全局搜索粗跟踪 + 长焦振镜精跟踪，配合激光反制，是 2026 赛季反无人机的主流方案。

Plain Text 广角相机全局搜索 → 无人机检测 → 云台粗对准 → 长焦/振镜精跟踪 → 激光发射反制

#### 3.5.2 详细实现流程

##### 步骤 1：无人机检测与粗跟踪

广角相机全局画面采集，YOLOv12n 检测无人机目标；

输出无人机像素坐标，控制云台转动将目标移入视野中心；

激光雷达辅助测距，获取无人机三维坐标。

##### 步骤 2：精跟踪与伺服控制

切换长焦相机 / 振镜系统，在小范围 ROI 内精确定位无人机；

ESKF 误差状态卡尔曼滤波估计无人机三维运动轨迹，预测下一帧位置；

下位机 1kHz 电流闭环控制振镜偏转，实现高速视觉伺服。

##### 步骤 3：激光反制

跟踪稳定后触发激光发射；

配合光斑检测形成闭环，实时修正激光指向；

有效判定：激光持续照射无人机光电传感器超过阈值时间。

#### 3.5.3 关键技术结点

振镜响应速度：<1ms，是远距离反制的核心指标；

前馈控制：加入目标运动前馈量，补偿云台 / 振镜跟随延迟；

光轴同轴标定：严格校准激光光轴与相机视轴的平行度，保证指向精度。

#### 3.5.4 工程陷阱与规避

| 陷阱现象 | 根本原因 | 规避方案 |
| --- | --- | --- |
| 无人机高速飞行时跟丢 | 跟踪带宽不足、系统延迟大 | 提高帧率，加入前馈预测，降低全链路延迟 |
| 激光指向偏移大 | 光轴与视轴不平行 | 严格同轴标定，做远近距多点校准 |
| 环境光干扰激光检测 | 太阳光 / 赛场灯光干扰 | 增加窄带滤光片，提高激光发射功率 |

## 第 4 章 工程化落地与部署规范

### 4.1 分级硬件选型方案

#### 入门级

| 部件 | 型号推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算平台 | AX650 开发板 | ARM 架构，NPU 加速，性价比极高 |
| 激光雷达 | 镭神 C16 | 16 线，测距 20m，入门首选 |
| 相机 | 普通 USB 全局快门相机 | 满足基础视觉需求 |
| SDR | RTL-SDR v3 | 基础接收功能 |

#### 进阶级

| 部件 | 型号推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算平台 | Jetson Orin NX 8GB | 算力充足，生态完善 |
| 激光雷达 | Livox Mid-40 | 测距 30m，点云密度高 |
| 相机 | 海康 MV-CA013-21GC | 130 万像素全局快门，无拖影 |
| SDR | PlutoSDR | 性能更强，支持进阶调试 |

#### 高端级

| 部件 | 型号推荐 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 计算平台 | Jetson Orin NX 16GB /x86 迷你主机 | 极致算力，支持多模型并行 |
| 激光雷达 | 禾赛 AT128 / 双雷达方案 | 测距 40m，360° 无盲区 |
| 相机 | 全局快门长焦相机 + 广角相机组合 | 兼顾全局与精跟踪 |
| 反制设备 | 高速振镜 + 高功率激光器 | 25m 以上有效反制 |

### 4.2 全链路标定工程体系

#### 4.2.1 相机内参标定

工具：OpenCV 标定工具、Matlab 标定工具箱；

标定板：12×9 棋盘格，方格大小 30mm；

要求：不同角度、距离拍摄≥20 张图像，重投影误差 < 0.5 像素。

#### 4.2.2 激光雷达 - 相机外参标定

方法：使用 3D 标定板，匹配点云角点与图像角点；

工具：Autoware 标定工具、手动标定微调脚本；

要求：重投影误差 < 2 像素，保证点云与图像精准对齐。

#### 4.2.3 场地世界坐标标定

选取赛场 4 个以上基准点（基地对角、前哨站中心）；

用全站仪 / 卷尺精确测量基准点的世界坐标；

通过匹配计算雷达站在世界坐标系中的位置与航向。

### 4.3 时间同步实施方案

| 方案 | 同步精度 | 实现成本 | 推荐等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件触发同步 | <1ms | 中（需硬件电路） | ★★★★★ |
| PTP 网络授时 | <10ms | 低（软件实现） | ★★★★ |
| 软件时间戳对齐 | <50ms | 0 | ★★★ |

### 4.4 模块化集成与通信规范

通信协议：所有模块采用 UDP 通信，统一 JSON 格式数据交互；

数据格式标准：目标数据包含唯一 ID、世界坐标 (x,y,z)、速度、置信度、类别、时间戳；

配置管理：所有阈值、外参、端口号统一存入 YAML 配置文件，禁止硬编码；

日志规范：分级日志输出，支持离线回放与问题排查。

## 第 5 章 测试与验证方案

### 5.1 模块级单元测试

| 模块 | 测试项目 | 测试指标 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 点云感知模块 | 聚类准确率 | ≥95% | 固定目标测试，统计正确聚类占比 |
| 点云感知模块 | 处理帧率 | ≥60fps | 计时统计单帧处理耗时 |
| 融合模块 | 定位误差 | ≤0.6m | 与真值坐标对比统计均方误差 |
| SDR 模块 | 解调正确率 | ≥99% | 统计正确接收帧占比 |
| 单目雷达模块 | 定位误差 | ≤1.0m | 全场多点位对比测试 |

### 5.2 系统集成测试

静态目标测试：场地内布置静态目标，测试全场定位精度与一致性；

动态目标测试：人工操控机器人做直线、曲线、变速运动，测试跟踪稳定性与 ID 保持率；

遮挡测试：模拟障碍物遮挡场景，测试目标丢失与重识别能力；

故障降级测试：逐个断开传感器，验证系统降级运行能力。

### 5.3 外场实战测试

环境适应性测试：测试逆光、弱光、灯光干扰等场景下的系统稳定性；

对抗场景测试：多机器人对抗场景下，测试目标检测率、跟踪成功率；

长时间稳定性测试：连续运行 1 小时以上，排查内存泄漏、漂移等问题。

## 第 6 章 项目开发进度计划（8 周新手路线）

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 里程碑交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础准备 | 第 1 周 | 开发环境搭建、基础算法学习、硬件采购 | 可运行的点云 / 视觉基础 Demo |
| 第二阶段：核心模块开发 | 第 2-3 周 | 激光雷达点云感知模块开发调试 | 可独立运行的点云聚类跟踪程序 |
| 第三阶段：增强模块开发 | 第 4 周 | 视觉识别模块、SDR 模块开发 | 视觉定位、SDR 解码功能验证 |
| 第四阶段：系统融合 | 第 5 周 | 多传感器后融合、标定同步开发 | 完整雷达站初版系统联调成功 |
| 第五阶段：工程优化 | 第 6 周 | 性能优化、bug 修复、降级机制完善 | 稳定运行的雷达系统，帧率延迟达标 |
| 第六阶段：场地测试 | 第 7 周 | 外场实测、标定校准、参数调优 | 场地实测定位精度达到设计指标 |
| 第七阶段：战术扩展 | 第 8 周 | 超视距吊射、预警等战术功能开发 | 具备实战价值的最终雷达系统 |

## 第 7 章 风险分析与规避措施

| 风险类型 | 风险描述 | 影响等级 | 规避措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 点云聚类效果差、定位精度不达标 | 高 | 从开源基线版本出发，避免大改；充分参考社区调参经验 |
| 工程风险 | 标定困难、外参误差大 | 中 | 制定标准化标定流程，提前制作标定工具，预留充足标定时间 |
| 硬件风险 | 设备故障、供货延迟 | 中 | 提前采购备货，准备备用硬件；核心模块选用成熟量产型号 |
| 赛场风险 | 环境干扰远超预期、规则变动 | 低 | 做多种环境参数适配；密切关注官方规则更新，保留方案冗余 |
| 进度风险 | 开发进度滞后，无法按时完赛 | 中 | 采用分步落地策略，先保证基础功能可用，再迭代进阶功能 |

## 第 8 章 成果预期与进阶研究方向

### 8.1 预期成果

一套完整可运行的 2026 赛季 RM 雷达系统，满足赛场实战要求；

标准化的开发文档与工程规范，支持团队后续技术迭代；

覆盖五大技术方向的技术积累，形成团队雷达技术体系。

### 8.2 进阶研究方向

端到端 3D 深度学习检测：采用 PointPillars 等 3D 检测模型替代传统聚类，提升复杂场景准确率；

SLAM 自主建图：雷达站自主定位与场地建图，无需提前人工标定；

战术决策融合：雷达数据直接对接战术决策系统，实现自主火力分配与路径规划；

多雷达站组网：多个雷达站数据组网融合，实现全场无盲区感知覆盖。

## 附录 A 参考开源项目索引

点云检测：https://github.com/chenx-dust/PointCloudDetector（哈工大深圳南工骁鹰）

完整雷达站：https://github.com/T-DT-Algorithm-2026/T-DT_Radar（东北大学 T-DT）

SDR 解码：https://github.com/T-DT-Algorithm-2026/RM_sdr（东北大学 T-DT）

单目雷达：https://gitee.com/Carryzhangzky/pfa_vision_radar（厦门理工 PFA）

仿真框架：https://github.com/LihanChen2004/pb_rm_simulation